HOJA DE SEGURIDAD

| # SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ácido Sulfúrico |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ácido Sulfúrico |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | QUMICA S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | Egipto 3516 Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar) |  |  | N° DE CAS |  |
| Ácido Sulfúrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  | 7664-93-9 |  |
| # SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Produce irritación de la garganta, ojos, nariz, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar con posibles severas consecuencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Es corrosivo, puede provocar quemaduras de la boca y traquea, perforación del esófago o estomago, erosión de los dientes, nauseas y vomito, erosión de los tejidos sanguíneos y posible muerte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | Es altamente corrosivo, puede provocar enrojecimiento, ardor, visión borrosa y quemaduras severas que resultan en shock y colapso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | Es corrosivo, produce enrojecimiento, ardor y quemaduras severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lave bien los ojos inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Lave la piel inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. (Precaución: la respiración boca a boca puede exponer al que la da, al contacto con la sustancia presente en los pulmones y vomito de la victima). Buscar atención medica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | Administre grandes cantidades de agua si la victima esta consciente. No induzca al vomito. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERISTICAS INFLAMABLES |  |  |  |  |  | No inflamable ni combustible, sin embargo su acción corrosiva sobre numerosos metales es acompañada por desprendimiento de hidrógeno el cual es fuente de incendio y explosiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | Usar extintores de polvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | Usar equipos de respiración autónoma y ropa de protección total. Tener en cuenta que el ácido reacciona con el agua produciendo desprendimiento de calor. Usar agua para refrigerar los recipientes, asegurándose que no entre en contacto con el producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | Productos provocados por el calor: Óxidos de azufre e hidrógeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atención de derrames y de fugas Ponerse el equipo de protección antes de entrar en el área de peligro. Ventilar la zona de derrame o fuga. Use equipo antiácido, máscara completa o pantalla facial, guantes antiácidos, botas de PVC, por dentro del equipo. Proceder con precaución. Restringir el acceso al área. Mantener el personal sin protección en posición contraria a la dirección del viento en el área de derrame. Evitar el contacto con el producto derramado. Tener en cuenta mientras se implementa la respuesta que el ácido es altamente corrosivo y reactivo. El contacto con metales puede producir hidrógeno, gas inflamable y explosivo. Tomar precauciones para evitar contaminación de cursos de agua y drenajes. Informar a la autoridad correspondiente en caso de contaminación de los cursos de agua. Contención: Por succión o bombeo a cisternas o contenedores usando equipos apropiados a tales fines. Puede contenerse construyendo diques o barreras utilizando arena o tierra. El ácido contenido en la barrera puede filtrarse al suelo aumentando la extensión de la contaminación. Mitigación: Se puede neutralizar, con carbonato de calcio, carbonato de sodio, calizas o dolomita. Tener en cuenta que la reacción química produce calor, vapores y salpicaduras. Consultar con un técnico calificado sobre técnicas seguras de contención y mitigación. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes herméticos, no absorber en aserrín u otros absorbentes combustibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Se almacena en tanques de hierro, acero inoxidable o bidones de plástico apropiados. Es conveniente ubicarlos en locales bien ventilados y al abrigo de la luz del sol. En caso de depósitos exteriores se recomienda pintarlos exteriormente de colores claros. Se debe tener especial atención a que en los recipientes metálicos se genera hidrógeno, que forma mezclas explosivas con el aire, por lo que nunca se deben producir chispas en las proximidades de los tanques. En todos los casos se deberá disponer de pisos resistentes a la corrosión y de desagües con una retención para poder neutralizar el ácido proveniente de fugas accidentales. Se deberá disponer en las proximidades un punto de suministro de agua con abundante caudal. Se aconseja la instalación de una ducha de seguridad para casos de accidentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | Ventilación local asistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | En caso de niebla ácida se debe usar máscara con cartuchos para gases ácidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Usar pantalla de protección facial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | Usar equipo antiácido o delantal de PVC, guantes antiácidos, botas de PVC, pantalón por fuera de las botas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Liquido incoloro a amarillo, viscoso, sin olor en frío. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSIDAD RELATIVA |  |  |  |  |  |  |  | 1.84 g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Completamente soluble en agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | 3ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | 310-335ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Líquido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Este producto es muy estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | Materiales combustibles, materiales orgánicos, oxidantes, aminas, bases, agua, calor en exceso y metales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No ocurre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | Dióxido de azufre, trióxido de azufre e hidrógeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oral rata: 2140 mg/Kg |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rata: 0.375 mg/L (4h) |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecotoxicidad: Peces ( Brachydanio rerio): LC50: 82 mg/L en 24h Crustáceos (Daphnia): EC50: 29 mg/L en 24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número ONU:1830 Clasificación: 8 Embalaje: II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |