HOJA DE SEGURIDAD

| # SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hipoclorito de sodio |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hipoclorito de sodio |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | QUMICA S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | Egipto 3516 Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concentración |  |  | N° DE CAS |  |
| Hipoclorito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >100g/L |  |  | 7681-52-9 |  |
| Hidróxido de sodio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 1310-73-2 |  |
| # SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | La inhalación de nieblas de hipoclorito puede provocar daños debido a sus ingredientes activos o la generación de cloro gas. La inhalación de nieblas de soda que contengan entre 2 y 8 mg/m3 puede causar irritación de las vías respiratorias. Concentraciones mayores pueden causar quemaduras severas, acompañadas de edema y falla respiratoria. En caso de desprendimiento de cloro gas, éste, en presencia de humedad, se descompone en ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. La presencia de cloro en el aire puede provocar cosquilleo en la garganta, sequedad de nariz y garganta, irritación ocular y tos. Al aumentar la concentración puede conducir al vómito, edema pulmonar y muerte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Puede ocasionar desde inflamación a quemaduras en labios, boca, garganta, esófago y estómago. Luego de unos minutos provoca respiración corta y agitada, piel fría, salivación profusa, delirio, dolor abdominal, náuseas y vómito con sangre. En casos graves puede producir perforación del esófago o perforación gástrica, desarrollando mediastinitos, peritonitis, fiebre intensa, y acidosis metabólica. La muerte puede ocurrir por shock, asfixia, por edema glótico o infección por neumonía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | El contacto puede provocar daños severos sobre la cornea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | Puede causar irritación y dolor, dermatitis, quemaduras con pérdida temporal de cabello, edema intracelular, quemaduras profundas y destrucción de piel y tejidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lave los ojos con abundante agua corriente, durante 30 minutos, abriendo y cerrando los párpados y moviendo el globo ocular hacia un lado y otro para lavar toda la superficie del ojo. Consulte a un médico de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Bajo una ducha de emergencia retire de inmediato la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente durante 15 minutos. Consulte de inmediato a un médico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | Retirar a la víctima del área contaminada llevándola a un lugar ventilado. Si hay paro respiratorio aplicar respiración artificial u oxígeno húmedo a razón de 10/15 litros minuto y a una presión inferior a 4 cm de agua. Si está en shock mantenga a la víctima abrigada. Consulte al médico de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | Si la persona está consciente déle a beber agua fría (cuatro litros para adultos y la mitad de dosis para niños), agua de cal o huevo, leche o leche de magnesia. NO INDUZCA EL VÓMITO, pero si este ocurre lave y de a beber más agua. Mantenga a la víctima en reposo y caliente. Consulte a un médico de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERISTICAS INFLAMABLES |  |  |  |  |  | No inflama, no combustible. Reacciona violentamente con agentes reductores pudiendo generarse un incendio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | CO2 o espuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | En caso de incendio se debe aislar el área por el riesgo de desprendimiento de cloro. El cloro desprendido se puede controlar con una niebla de agua. El personal involucrado debe disponer de los elementos de protección personal, incluyendo máscara autónoma. No use agua directamente en un recipiente que esté generando cloro. Solo use niebla para controlar el cloro que pueda desprenderse. El cloro es un gas tóxico, especialmente por inhalación. Además puede reaccionar violentamente con otros gases desprendidos en la combustión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | Gas cloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atención de derrames y de fugas Restrinja el acceso al área afectada. Haga que todo el personal utilice los elementos de protección personal. Trate de controlar el derrame: cierre válvulas, tape orificios, reacomode el envase, trasvase el líquido, etc. Contenga el líquido derramado con material inerte, arena, tierra, etc. Evite que el derrame llegue a cursos de agua o alcantarillado. Use niebla de agua para absorber los vapores y evitar su dispersión. Recoja el material derramado en recipientes apropiados. Una vez recogido el material, neutralice el área afectada con sales reductoras (sulfitos o metabisulfito de sodio) y lave con agua. Si no dispone de sales reductoras lave con mucho agua. En caso de fugas de cloro por descomposición de hipoclorito debido a la temperatura provocada por un incendio: Aísle la zona. Retire, si es posible, los recipientes del fuego o enfríelos con agua. No moje directamente el punto de salida del cloro pero use niebla de agua para contener los vapores. En caso de emisión de cloro debido a una reacción química: Aísle la zona. Utilice el equipo de protección adecuado y trate de controlar el derrame de hipoclorito de sodio y/o del material incompatible. Neutralice con productos alcalinos (cal, carbonato de calcio, carbonato de sodio). Use niebla de agua para contener el gas cloro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Almacenar a temperatura ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Almacene en depósitos adecuados, bajo techo y protegido de la luz solar. Coloque la señalización de riesgo. El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas de trabajo y de tránsito. Inspeccione los recipientes y depósitos para detectar y prevenir fugas y derrames. Coloque diques o muros de contención de derrames alrededor de los depósitos. Evite almacenar otros productos incompatibles junto al hipoclorito de sodio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | En recitos cerrados la ventilación debe ser directa al exterior e independiente. En todos los casos debe ser suficiente para mantener la concentración de cloro por debajo de 1 ppm y para soda de 2 mg/m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | Para nieblas de soda use mascarilla que cubra nariz y boca, con filtro para gases alcalinos y para partículas. Para concentraciones superiores use equipo autónomo con máscara que cubra toda la cara y aire a presión. Para cloro en baja concentración use mascarilla que cubra nariz y boca, con filtro para gases ácidos. Para concentraciones superiores use equipo autónomo con máscara que cubra toda la cara y aire a presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Use lentes y careta facial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | Guantes, botas, y traje completo de hule, PVC, neopreno u otros materiales resistente a agentes oxidantes y cáusticos. Use las botas por dentro del pantalón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Líquido amarillo de olor picante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSIDAD |  |  |  |  |  |  |  | >1.17 g/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Total en agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | < -6 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Se descompone a temperaturas superiores a 40ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Líquido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Inestable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | Metales (cobre, níquel, plata, hierro, cromo, plomo) que aceleran su descomposición. Sustancias orgánicas (aminas primarias, azúcar, éter, urea, cianuros o sales de amonio). Ácidos fuertes (sulfúrico, nítrico, clorhídrico, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No ocurre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | Gas cloro (Irritante), ácido clorhídrico (corrosivo), clorato de sodio (explosivo) o tricloruro de nitrógeno (explosivo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oral, rata: 5g/kg |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No disponible |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire: No hay suficiente evidencia como para establecer el impacto del hipoclorito de sodio en el aire. Con el anhídrido carbónico del aire la soda forma carbonato de sodio (polvo blanco alcalino) La radiación ultravioleta descompone al hipoclorito en cloruro de sodio y oxígeno. Agua: El cloro disponible de las soluciones de hipoclorito reacciona rápidamente con la materia orgánica presente en el agua formando cloraminas, trihalometanos, cloratos, etc. Concentraciones de .02 a 0.05 mg/l de cloro provocan inhibición de hasta el 50% del fitoplancton marino. La soda cáustica precipita muchos de los metales presentes en el agua. El hipoclorito de sodio es muy adecuado en la potabilización de agua. A concentraciones de 0.03 a 0.06 mg/l con pH comprendido entre 7.0 y 8.5 y temperaturas entre 4 a 20ºC se destruyen todos los microorganismos en 20 minutos. A concentraciones de hasta 6 mg/l no se han detectado efectos adversos para la salud. Por encima de 25mg/l el agua adquiere sabor desagradable. Suelo: El hipoclorito oxida los productos químicos del suelo formando cloruros rápidamente arrastrados por el agua. La soda cáustica forma hidróxidos que dependiendo de su solubilidad, podrán o no ser arrastrados con agua. Un derrame de hipoclorito concentrado puede quemar temporalmente el suelo afectado. Flora y Fauna: Es tóxico para los seres vivos (plantas y animales), sobre todo para los acuáticos. En los vegetales se produce amarillamiento y exfoliación. En los peces la muerte. No hay bioacumulación ni bioconcentración. Residuos: Los residuos de absorción de hipoclorito deben ser tratados con precaución, ya que son oxidantes y cáusticos. Deben ser reducidos y neutralizados antes de su disposición final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número ONU:1791 Clasificación: 8 Embalaje: III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |