HOJA DE SEGURIDAD

| # SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potasa cáustica |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potasa cáustica |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | QUMICA S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | Egipto 3516 Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar) |  |  | N° DE CAS |  |
| Hidróxido de potasio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85-90 |  |  | 1310-58-3 |  |
| # SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Irritante severo. Los efectos por la inhalación del polvo o neblina varían desde una irritación moderada hasta serios daños del tracto respiratorio superior, dependiendo de la severidad de la exposición. Los síntomas pueden ser tos, estornudos, daños a las fosas nasales o tracto respiratorio. Altas concentraciones pueden producir daño pulmonar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Tóxico! La ingestión puede causar quemaduras severas en la boca, garganta y estómago. Otros síntomas pueden ser vómitos y diarrea. Pueden producirse lesiones tisulares severas y muerte. La dosis letal estimada: 5 gramos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | ¡Altamente corrosivo! Causa irritación ocular con lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón. Exposiciones mayores causan severas quemaduras con posible ceguera resultante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | Corrosivo! El contacto con la piel puede causar irritación o severas quemaduras y cicatrización en las exposiciones mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Buscar atención medica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | ¡No induzca el vomito! Administre grandes cantidades de agua. Nunca administre nada por la boca a un apersona inconsciente. Busque atención médica inmediata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERISTICAS INFLAMABLES |  |  |  |  |  | No es combustible pero el contacto con agua o humedad puede generar suficiente calor para encender los materiales combustibles. Puede reaccionar con metales químicamente reactivos tales como aluminio, zinc, magnesio, cobre, etc. para liberar gas de hidrógeno que puede formar mezclas explosivas con aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | Utilice cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | En el proceso de disolución se forman neblinas corrosivas. El material caliente o derretido puede reaccionar violentamente con el agua. En el evento de un fuego, use vestidos protectores completos y aparato respiratorio autónomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | Óxido de potasio, hidrógeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atención de derrames y de fugas Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Mantenga alejado del área del derrame al personal innecesario y no protegido. Use apropiado equipo protector personal. Recoja y coloque en un recipiente apropiado para recuperación o desecho en una manera tal que no se produzca polvo. No elimine los residuos cáusticos al drenaje. Los residuos derramados se pueden diluir con agua, neutralizar con ácidos diluidos como acético, clorhídrico o sulfúrico. El residuo cáustico neutralizado se absorbe con arcilla, vermiculita u otra substancia inerte y se empaca en un recipiente apropiado para ser desechado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Guarde en un envase cerrado herméticamente, almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra los daños físicos. Aísle de las substancias incompatibles. Proteja contra la humedad. Cuando se adiciona al agua libera calor y esto puede causar ebullición y salpicaduras violentas. Adiciónelo siempre lentamente y en pequeñas cantidades. Nunca use agua caliente. Los recipientes de este material pueden ser peligrosos al vaciarse puesto que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observe todas las advertencias y precauciones listadas para el producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | Se recomienda utilizar un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados. En general, se prefiere la ventilación de extractor local debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador para particulado que cubre media cara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | Usar guantes de neopreno o hule y la protección adicional, incluyendo botas impermeables, delantal, o monos, según lo requieran áreas expuestas no comunes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Sólido delicuescente blanco inodoro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO ESPECIFICO |  |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Completamente soluble en agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | 360ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | 1320ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 solución 0.1N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Sólido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | La reacción con agua puede generar suficiente calor para encender materiales combustibles. Con ácidos fuertes: puede ocurrir reacción violenta con liberación de calor y presión que podrá explotar el contenedor. Con metales: su reacción puede producir hidrógeno que es inflamable. Con materiales combustibles, materiales orgánicos, zinc, aluminio, estaño, dióxido de carbono; componentes organohalógenados: puede reaccionar para formar espontáneamente componentes combustibles. Con anhídrido maléico y componentes orgánicos nitro y cloro puede reaccionar explosivamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No ocurre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | Monóxido de carbono cuando reacciona con carbohidratos y gas de hidrógeno cuando reacciona con aluminio, zinc y estaño. La oxidación térmica puede producir vapores tóxicos de óxido de potasio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oral, rata: 273 mg/kg |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No disponible |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toxicidad Ambiental: Hidróxido de potasio: TLm: 80 ppm/Pez mosquito/ 24 hr./ Agua dulce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número ONU: 1813 Clasificación: 8 Embalaje: II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |