[image: image1.png]Q

melca





[image: image1.png]                        HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Silicato de sodio neutro (Líquido)
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Silicato de sodio neutro
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Silicato de sodio neutro
	35-38
	1344-09-8
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	El rocío de niebla causa irritación en el sistema respiratorio.
	

	INGESTIÓN
	Puede causar irritación en boca, esófago y estómago.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Causa irritación moderada en los ojos.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Causa irritación moderada en la piel.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos con bastante agua por al menos 15 minutos. Consiga atención médica.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con bastante agua. Remueva la ropa y zapatos contaminados. Consiga atención médica.
	

	INHALACIÓN
	Diríjase al aire fresco. Si no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración se dificulta, proporcione oxígeno. Consiga atención médica.
	

	INGESTIÓN
	Si es ingerido, ¡No induzca el vómito! Consiga atención médica de inmediato. Si la victima está completamente consciente, proporcione un vaso completo de agua. Nunca proporcione nada por la boca a una persona en estado inconsciente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	Incombustible. No se considera un riesgo de explosión
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Este material es compatible con todos los medios de extinción.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	El siguiente equipo de protección personal para combate de incendio es recomendado cuando el material está presente en el área de fuego: gafas de protección, overol de cuerpo completo, guantes resistentes a químicos y botas de hule.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Información no disponible.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Limpie y neutralice el líquido, después de descargue al drenaje de acuerdo a las regulaciones o permisos locales, estatales y federales. Retire al personal innecesario, aísle el área y no permita la entrada. No entre en contacto o camine a través del material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin algún riesgo. Prevenga que el material se vaya por drenajes y trincheras que descarguen a vías fluviales naturales. Aísle, contenga y almacene el material derramado, si es posible. Utilice arena o tierra para contener el material derramado. Si no es posible contenerlo, neutralice el área contaminada y enjuague con grandes cantidades de agua. Es recomendable notificar a las autoridades estatales y locales si el derrame sale de los límites de la compañía.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	0° C a 95°C.
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantenga los contenedores cerrados. Almacene en contenedores de plástico o acero. Separe de materiales ácidos, metales reactivos, y sales de amonio. Temperatura de carga de 45°C a 95°C. No almacene el material en contenedores de aluminio, fibra de vidrio, cobre, latón, zinc o galvanizados.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Utilice el material con adecuada ventilación.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Utilice una mascarilla para polvos y neblinas aprobada donde se genere neblina de material.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Utilice gafas protectoras.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Utilice ropa de protección de cuerpo completo, como trajes u overoles, y guantes.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido denso, blanco claro a grumoso.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	1.39 g/cm3 (20°C)
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Miscible en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	Aprox 11.3
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Líquido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Este material es estable bajo cualquier condición de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Cuando el material es mezclado con ácido este se convierte en gel y general calor. Puede reaccionar con sales de amonio resultantes de la evolución de gas de amonio. Se puede generar gar de hidrógeno inflamable cuando entra en contacto con aluminio, estaño, plomo y zinc.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre

	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Información no disponible.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	Oral, rata: 1500 mg/ kg a 3200 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible
	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Toxicidad Ambiental (Silicato de sodio): Este material no es persistente en sistemas acuáticos, pero su alto pH cuando es diluido o no neutralizado es agudamente dañino para la vida acuática. El material diluido se despolimeriza hasta producir silica disuelta en una forma que es indistinguible de la sílica natural disuelta. No contribuye a la DBO. Este material no es bioacumulativo excepto en especies que utilizan silica como un material estructural como diatomáceas y esponjas silíceas. Cuando anormalmente existe concentración baja de silica natural (menos de 0.1 ppm), la silica disuelta puede ser un nutriente limitante para diatomáceas y algunas otras especies estimulará el crecimiento de la población de diatomáceas, su índice de crecimiento es independiente de la concentración de sílice de una vez que el límite de concentración es excedido. Ni la sílice o el sodio se bioconcentrará apreciablemente hacia arriba en la cadena alimenticia. Físico/Químico: Se hunde y se mezcla con el agua. Solo el agua se evaporará del material. Eco toxicidad: La siguiente información es reportada para silicato de sodio sobre una base de 100% solido: a 96 horas tolerancia media para pez (Gambussia affnis) de 2320 ppm; a 96 horas tolerancia media para pulgas de agua (Daphnia magna) de 247 ppm, a 96 horas tolerancia media para huevos de caracol (Lymnea) de 632 aproximadamente 37.5% de silicato de sodio.
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	 Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	





�








PAGE  
Página 1 de 5

[image: image2.png]


