[image: image1.png]Q

melca





[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]


                        
HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Sulfuro de sodio
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Sulfuro de sodio
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Sulfuro de sodio
	70
	1313-82-2
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Peligro es altamente tóxico (50-100 ppm en el aire), contiene sulfuro de hidrógeno que puede acumularse en espacios cerrados debido a la descomposición del sulfuro de sodio o de su reacción con los ácidos. Los síntomas incluyen conjuntivitis dolorosa, dolor de cabeza, náuseas, mareos, tos y, en casos extremos, edema pulmonar y posible muerte.
	

	INGESTIÓN
	Corrosivo, tóxico. El sulfuro de sodio es una base fuerte y puede causar quemaduras graves en la membrana mucosa. Las emisiones de sulfuro de hidrógeno producen hidrólisis por jugos gástricos tóxicos. Los síntomas y los efectos son similares a los de la inhalación.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Irritante. Inflamación, desgarro y el dolor se puede esperar. Puede causar la destrucción de los tejidos.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	El contacto con la piel puede producir quemaduras graves cáusticas con inflamación dolorosa y posible destrucción de tejido.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Obtener atención médica inmediatamente.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Obtener atención médica inmediatamente. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos.
	

	INHALACIÓN
	Sacar a la víctima al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Obtener atención médica inmediatamente.
	

	INGESTIÓN
	Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dé grandes cantidades de agua. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica inmediatamente.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No combustible.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Apagar el fuego con agentes adecuados al fuego circundante.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar máscara "todo rostro" con filtro adecuado. De prolongarse el incendio, protegerse con equipo de respiración autónomo.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	El calor lo puede descomponer en ácido sulfhídrico, gas inflamable que a su vez por combustión pasa a ser anhídrido sulfuroso, gas tóxico.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Precauciones personales: 

Usar equipo de protección personal. 

Precauciones medio ambientales: Evitar que alcance a los desagües o cauces públicos. En caso contrario diluir con gran cantidad de agua. 

Manipulación de los derrames: Recoger el producto derramado evitando la formación de polvo. Limpiar los últimos restos con abundante agua o bien con una solución diluida de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno).
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Mantener los envases cerrados y almacenados en área seca, limpia y fresca. Almacenarlo alejado de materias incompatibles.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Ventilación natural o forzada.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Usar máscara "todo rostro" con filtro adecuado o equipo de respiración autónomo en caso de presencia de gas sulfhídrico.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Usar gafas de seguridad cerradas
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes de plástico o caucho. Lleve botas, delantal, manga larga, así como ropa que brinde la protección adecuada para prevenir el contacto con la piel.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Escamas delicuescentes de color rosa salmón. 
Ligero olor a huevos podridos.
	

	DENSIDAD APARENTE
	1850 kg/m3
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Soluble en agua
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	Alcalino
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable en condiciones de almacenamiento. 
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Con los agentes oxidantes reacciona violentamente. Con los ácidos libera ácido sulfhídrico gas. Es corrosivo para los metales: aluminio, cobre y zinc. Ataca al cemento.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre

	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Ácido sulfhídrico, gas muy tóxico e inflamable.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	oral, rata: 425 mg/kg.
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible

	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Consideraciones generales: 

El producto no es acumulativo ni persistente en el medio ambiente. Expuesto al aire se degrada a tiosulfato sódico, sulfato sódico y carbonato sódico. 

Comportamiento en el medio acuático:

Consume oxígeno en las aguas naturales y en las instalaciones de purificación biológica de aguas residuales. 

Toxicología acuática:
- Tóxico para la flora y fauna acuática. 
- Toxicidad aguda, peces: LC50 (96h): 1,64 mg/l (Netropis cornutus). 
- Toxicidad aguda, crustáceos: EC50 (24h): 7,10 mg/l (Daphnia magna).
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	. Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	Número ONU:1849 

Clasificación: 8

Embalaje: II
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur

	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	


�








�





�








PAGE  
Página 1 de 5

[image: image4.png]


