[image: image1.png]Q

melca





                        HOJA DE SEGURIDAD

	SECCIÓN I
	

	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	Urea Técnica
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	Urea
	

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	
	

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	NOMBRE DEL IMPORTADOR
	QUMICA S.A
	

	DIRECCION DEL IMPORTADOR
	Egipto 3516 Montevideo
	

	N° DE TELEFONO
	23111902
	N° DE FAX   
	
	

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT
	1722
	
	

	SECCIÓN II
	

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
	

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(especificar)
	N° DE CAS
	

	Urea
	98
	57-13-6
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SECCIÓN III
	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
	

	EFECTO POR:
	DETALLE
	

	INHALACIÓN
	Altas concentraciones de polvo en el aire pueden ocasionar irritación de la nariz y traquea con síntomas como garganta cerrada, dificultad para respirar, asfixia y tos, la inhalación de los gases del producto en descomposición puede ocasionar efectos corrosivos en el sistema respiratorio
	

	INGESTIÓN
	Efectos gastrointestinales como dolor de estomago, nauseas, vomito, diarrea.
	

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Contacto con los ojos puede ocasionar irritación, picazón o ardor, lagrimeo profundo.
	

	CONTACTO CON LA PIEL
	Contacto prolongado con la piel puede ocasionar irritación con ampollas dolorosas e hinchazón, contacto con el material caliente puede ocasionar quemaduras.
	

	SECCIÓN IV
	

	PRIMEROS AUXILIOS
	

	CONTACTO OCULAR
	Lave los ojos de inmediato con agua por lo menos durante quince minutos incluyendo debajo de los párpados, si el dolor y/o la irritación persiste acuda al medico de inmediato.
	

	CONTACTO DÉRMICO
	Lave el área afectada de inmediato por lo menos por quince minutos con jabón.
	

	INHALACIÓN
	Lleve a la víctima a un lugar con aire fresco, si no respira, dar respiración artificial, si la respiración es complicada dar oxigeno, acudir al medico de inmediato.
	

	INGESTIÓN
	No induzca a la víctima a vomitar, déle grandes cantidades de agua o leche, mantener a la víctima caliente y atienda el shock, acuda al medico de inmediato.
	

	RECOMENDACIONES
	En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto.
	

	SECCIÓN V
	

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
	

	CARACTERISTICAS INFLAMABLES
	No combustible.
	

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	No aplica
	

	AGENTES EXTINTORES
	Todos los agentes extintores standards son aceptables, utilizar el agente extintor adecuado para los alrededores.
	

	RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	Usar mascaras antigases, con aparato respiratorio y ropa protectora, pueden ocasionarse mezclas explosivas si se mezcla con un ácido fuerte. La urea se convierte muy resbalosa cuando se moja, tenga precaución.
	

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	Si el producto se calienta arriba de 270°F se descompone a amonio y nitrógeno oxido, exposición por un corto periodo a los gases puede ocasionar daños a los pulmones irreversibles.
	

	SECCIÓN VI
	

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
	

	Atención de derrames y de fugas                                                                      

Derrame pequeño: 

i no esta contaminado, recuperar y volver a usar. 

Derrame Grande: 

Prevenir que grandes cantidades hagan contacto con la vegetación o con agua, ríos, canales, etc. Mantener a los animales alejados.
	

	SECCIÓN VII
	

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	

	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO


	Temperatura ambiente
	

	CONDICIONES ALMACENAMIENTO
	Almacenar en contenedores cerrados en una área fría y seca bien ventilada alejado de cualquier calor o medio de ignición e incompatibles. Evitar el contenido con material parecido físicamente ya que pueden causar explosión o fuego.
	

	SECCIÓN VIII
	

	CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Proveer de la ventilación local o general adecuada, que mantenga por debajo de 15mg/m3, los niveles de polvo. Evitar concentraciones altas de polvo y ventile las zonas donde sea necesario.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	Usualmente no son necesarias, utilizar protección para vías respiratorias si el nivel de polvo excede del limite.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de seguridad.
	

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Usar guantes industriales, camisas de manga larga, pantalones largos u overoles, usar botas de goma, lavar la ropa regularmente, evitar el contacto directo con el producto.
	

	SECCIÓN IX
	

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	

	OLOR Y APARIENCIA
	Sólido blanco en forma esférica o granular con un bajo olor amoniaco.
	

	GRAVEDAD ESPECIFICA
	No disponible
	

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	1,193g/L a 25°C
	

	PUNTO DE FUSIÓN
	No disponible
	

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	No disponible
	

	pH
	7.2 (10% solución)
	

	ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.
	Sólido
	

	SECCIÓN X
	

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	

	ESTABILIDAD
	Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
	

	INCOMPATIBILIDAD
	Oxidantes fuertes, hipoclorito de sodio, nitrato de sodio, hipoclorito de calcio, perclorato de nitrosilo, perclorato de galio, pentacloruro difosforoso.
	

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No ocurre

	

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
	Descompone en amonio y oxido de nitrógeno.
	

	SECCIÓN XI
	

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
	

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)
	oral, ratón: 14300 mg/kg
	

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	No disponible

	

	SECCIÓN XII
	

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
	

	Ecotoxicidad: 

Toxicidad aguda en peces: 96 –h LC50: > 9,100 mg/L 

Toxicidad en plantas acuáticas: 192-h TT:>20,000 mg/L 

Toxicidad en algas: 24 – h EC50: > 10,000 mg/L
	

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación


	

	SECCIÓN XIV
	

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
	

	No regulado.
	

	SECCIÓN XV
	

	INFORMACIÓN REGULATORIA
	

	Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur


	

	SECCIÓN XVI
	

	OTRA INFORMACIÓN
	

	No disponible


	











PAGE  
Página 1 de 5

[image: image1.png]