HOJA DE SEGURIDAD

| # SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bicarbonato de amonio |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bicarbonato de amonio |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHANGSHA JINYI CHEMICAL TRADING CO., LTD |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jinxiu Huatian Building, Furong Middle Road, One Line Changsha, Hunan, China |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | QUMICA S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | Egipto 3516 Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar) |  |  | N° DE CAS |  |
| Bicarbonato de amonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95-98.5 |  |  | 1066-33-7 |  |
| # SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Desprende pequeñas cantidades de amoníaco, por lo que puede resultar irritante para las vías respiratorias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Irritación leve de las mucosas, con producción de nauseas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | Conjuntivitis por desprendimiento de amoníaco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | No presenta peligros. Un contacto prolongado puede provocar irritación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO OCULAR |  |  |  | En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERISTICAS INFLAMABLES |  |  |  |  |  | No inflamable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno, amoniaco. El fuego puede producir un espeso humo negro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atención de derrames y de fugas Precauciones individuales: Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual. Métodos de limpieza: Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos. Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Entre 5 y 35° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Almacenar los envases en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | Ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción, ventilación local y un buen sistema general de extracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | Si la ventilación fuera insuficiente utilizar equipo de respiración adecuado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | Para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido. El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Polvo cristalino blanco con olor amoniacal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSIDAD RELATIVA |  |  |  |  |  |  |  | 1.58 g/cm³ (20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Agua 178 g/kg (20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Se descompone a temperaturas mayores a 35ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | 7-8 al 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Sólido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Estable bajo las condiciones normales de manipulación y almacenamiento. Se descompone a temperaturas superiores a 35ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | Nitritos, nitratos, bases fuertes y ácidos fuertes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No ocurre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | Los de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oral rata: 1576 mg/kg |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No disponible |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecotoxicidad: Oncorhynchus mykiss/CL50 (96h): 102.13 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No regulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |