HOJA DE SEGURIDAD

| # SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Butilglicol |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Butilglicol |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | QUMICA S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  | Egipto 3516 Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar) |  |  | N° DE CAS |  |
| Butilglicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 111-76-2 |  |
| # SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Tos. Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náuseas. Debilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Dolor abdominal. Diarrea. Náuseas. Vómitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | ¡PUEDE ABSORBERSE! Piel seca. (Además, véase Inhalación). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lavar los ojos inmediatamente con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos mientras se mantienen los párpados abiertos. Transportar al servicio médico más cercano para continuar el tratamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Quitar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos, y después lavar con jabón y agua, si hubieran. Si se produce enrojecimiento, inflamación, dolor y/o ampollas, transportar al servicio médico más cercano para seguir con el tratamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | Llevar al aire fresco. No intentar rescatar la víctima a menos que se use protección respiratoria adecuada. Si la víctima tiene dificultad para respirar u opresión pectoral, mareos, vómitos, o no responde, dar oxígeno 100% con respiración de salvamento o resucitación cardiopulmonar (CPR) según se necesite y transportar al servicio médico más cercano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | Si se traga, no inducir el vómito: transportar al servicio médico más cercano para continuar con el tratamiento. Si se produce espontáneamente el vómito, mantener la cabeza por debajo de la altura de las caderas para evitar la aspiración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERISTICAS INFLAMABLES |  |  |  |  |  | No inflamable, combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | Espuma antialcohol, agua pulverizada o nebulizada. Sólo para incendios pequeños, puede utilizarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | Usar indumentaria protectora completa y aparato de respiración autónomo. Mantener los depósitos próximos fríos rociándolos con agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | Monóxido y dióxido de Carbono. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atención de derrames y de fugas # No inhalar los vapores Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra secas y depositar en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Manténgase el recipiente bien cerrado. Debe almacenarse en un área bien ventilada, alejado de la luz del sol, fuentes de ignición y otras fuentes de calor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Usar gafas apropiadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | Usar guantes apropiados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Líquido incoloro con olor dulzón. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSIDAD |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 - 1.065 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | a 20 °C, completamente miscible en agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | -70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | 171ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | Neutro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Líquido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Estable en condiciones normales de uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos, Bases fuertes, Sales de bases fuertes. Aluminio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No ocurre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | Monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos se liberará cuando este material experimenta combustión o degradación térmica u oxidativa. Puede formar peróxidos explosivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oral: >300 - <=2000 mg/kg Dérmica: >1000 - <=2000 mg/kg |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 10,0 - <= 20,0 mg/l |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecotoxicidad Datos ecotóxicos no disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |